58mm迷你便携式热敏打印机

BT-II系列使用说明书

目录

1.　 概述.......................................................................................................3

1.1．功能特点............................................................................................3

1.2．外观................................................................................................... 4

1.3．技术参数............................................................................................4

1.4．外形尺寸............................................................................................4

1.5．配件....................................................................................................5

1.5.1.标准配件........................................................................................5

1.5.2.可选配件........................................................................................5

2.　 使用方法...............................................................................................5

2.1．锂电池安装........................................................................................6

2.2．打印纸安装........................................................................................6

2.3.　通讯连接...........................................................................................6

2.3.1．串口通讯.....................................................................................6

2.3.2．USB通讯...........................................................…..................…....6

2.3.3．蓝牙通讯.................................................................................…..6

2.3. 4．WIFI方式连接通讯......................................................................6

2.4.　基本功能............................................................................................7

2.4. 1．开机............................................................................................. 7

2.4. 2．关机..............................................................................................7

2.4. 3．自检..............................................................................................7

2.4. 4．走纸..............................................................................................7

2.4. 5．充电..............................................................................................7

2. 5.　LED指示灯及蜂鸣器说明..................................................................7

2. 6.　自动休眠，自动唤醒，自机关机....................................................7

3.　 PC端设置.................................................................................................8

4.　 常见故障排除...................................................................................................23

- 概述

本产品是一款高效便携式打印机，体积小巧，适合随身携带，配备电池也可使用。机身的重量小、耐用度高、持续打印时间长，广泛应用于移动POS、零售、停车票据、物流、船舶运输、仓库、物业帐单等范围。

1.1．功能特点

※ 适合户外使用的便携式设备

※ 低电量指示灯（7.4V，2600mAH）

※ 配备锂电池，可连续工作8小时

※ 各种通信接口和界面功能

※ 蓝牙高速通信

※ 易装纸

※ 高速打印，80毫米/秒

※ 升级简单方便

1.2．外观

打印机外观

1.纸仓盖

2. CHARGE指示灯

3. ERROR指示灯

4. 电量指示灯

5. 电源按键

6. 走纸按键

7. 自检按键

8. MINI USB接口

9. 电源接口

10. 电池后盖

注：状态指示灯和充电指示灯独立设置在两个按键的上方，用红色和蓝色来表示不同意义。

1.3．技术参数

| 型号 | BT-II/BT |
| --- | --- |
| 外观尺寸（宽*深*高） | 124*85*57毫米 |
| 重量（g） | 250克（含电池） |
| 切纸方式 | 手动撕纸 |
| 打印方式 | 热敏行式打印 |
| 打印宽度 | 48毫米 |
| 打印速度 | 50~80毫米/秒 |
| 最大纸卷直径 | 50毫米 |
| 支持打印类型 | 英文、数字、各种符号、汉字、图形、曲线、预存储图标 |
| 电源 | 2600mAh 7.4V 可充电锂电池 2~4小时即可充满 |
| 一次充电可打印长度 | 12.5％打印密度下300-350m；25％打印密度下250-300m |
| 充电适配器 | 带机充电/选配充电器 |
| 通讯接口 | BT-II:RS232/Mini USB |
|  | BT-II-IR: WIFY/USB |
|  | BT-II-BT: 蓝牙 V1.1 CLASS /Mini USB |
| 异常检测 | 缺纸侦测/开关盖侦测 |
| 黑标侦测 | 支持 |
| 指令集 | ESC/POS兼容指令集 |
| 条码 | 1维码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、 ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128 |
|  | 2维码：WT Code、PDF417 |
| 异常检测 | 缺纸侦测/低电量侦测/开关盖侦测 |
| 黑标侦测 | 支持 |
| 装纸方式 | 易装纸 |
| 指令集 | ESC/POS兼容指令集 |
| 切纸方式 | 手动撕纸 |
| 操作环境 | 温度-10°C〜50°C，湿度20％〜85％ |
| 充电环境 | 温度5°〜40°C，湿度20％〜85％ |
| 存储环境 | 温度-20°C〜70°C，湿度5％〜95％ |
| 标准配件 | 热敏纸卷、电源充电器、电池 |
| 可选配件 | 专用串口数据线/USB数据线/皮套 |

1.4. 外形尺寸

1.5. 配件

1.5.1. 标准配件

热敏纸卷            电池               USB数据线

使用说明书                   电源适配器

1.5.2. 可选配件

CD盘                车载充电器          串口数据线

保护套

- 使用方法

2.1. 锂电池安装

1) 如图所示，将电池放入电池仓，请注意不要将电池的正负极接反；

2) 合上电池仓盖。

胶辊

顶盖

用两指按压此处，打开顶盖

2.2. 打印纸安装

热敏纸卷

使用方法：

1) 用两指按压上图中所示位置，打开顶盖；

2) 将纸卷放入纸仓，注意纸的方向，如果放反将无法打印；

3) 将纸卷拉出至纸仓外；

4) 确保纸卷处于中心，合上顶盖。

2.3. 通讯连接

2.3.1. 串口通讯

打印机的可选配件中含有DB-9串口线（一端连接打印机，另一端连接MINI DIN插头）。

2.3.2. USB通讯

打印机有一个USB有线接口，通过mini USB2.0接口来实现

2.3.3. 蓝牙通讯

打印机提供Bluetooth 2.0/CLASS 2（10米）蓝牙通讯方式，手持终端、笔记本和其他信息终端可通过蓝牙接口驱动打印。

使用方法：

1. 在蓝牙控制面板用鼠标右键点击蓝牙图标添加蓝牙设备；

2. 找到新设备“BT-II”；

3. 点击“下一步”，输入密码“0000”，添加完成；

4. 系统会显示添加了两个端口，一个输出端口，另一个为输入端口。

2.3.4. WIFI方式连接通讯

打印机可以连接到其他站点，比如PDA和电脑，支持无线局域网通信应用模式。

2.4. 基本功能

2.4.1. 开机，

关机状态下，按下电源键【POWER】2秒，打印机进入工作状态，CHARGE指示灯（红灯）亮。

注意：缺纸时，ERROR蓝灯闪烁，蜂鸣器每隔两秒嘀三声。电量低于6.8V时，蜂鸣器连续响。如要继续使用，请更换电池或充电。

2.4.2. 关机

开机状态下，按下电源键【POWER】2秒，打印机关机，所有的指示灯熄灭。

2.4.3. 自检

用户拿到打印机后，可以随时对打印机进行自检，以检测打印机当前的状态和设置。

自检方法：

打印机开机后，按【MODE】键两秒，打印机即会打印出自检页，自检页中包含当前打印机的状态及打印机设置和打印的范例，如电量检测，蓝牙ID等。

2.4.4. 走纸

在正常的工作状态下，按下走纸键【FEED】，打印机开始走纸。

2.4.5. 充电

打印机在使用一段时间后，打印机电池的电量堆叠消耗尽，当打印机的电量指示灯剩下一格时要准备充电，充电状态下ERROR指示灯绿灯闪烁，充满电量则绿灯常亮。电量低于6.8V时，蜂鸣器连续响；电量低于6.4V时，打印机自动关机。

2.5. LED指示灯及蜂鸣信号说明

打印机有一个蜂鸣器和三个指示灯用于提示用户打印机的状态，指示灯用于表示打印机目前的状态，蜂鸣器用于提示打印机状态的变化。

两个指示灯分别为功能指示灯和充电指示灯。

| 机器状态 | 蓝牙状态 | CHARGE指示灯 |  | ERROR指示灯 |  | 蜂鸣器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蓝灯 | 红灯 | 蓝灯 | 绿灯 |  |
| 开机 |  |  | 常亮 |  |  | 嘀一声 |
| 待机 | 未连接 |  | 闪烁 |  |  |  |
|  | 已连接 | 常亮 |  |  |  |  |
| 充电 | 未连接 |  | 常亮 |  | 闪烁，充满常亮 | 充满嘀一声 |
|  | 已连接 | 常亮 |  |  |  |  |
| 缺纸 | 未连接 |  | 常亮 | 闪烁 |  | 每隔两秒嘀三声 |
|  | 已连接 | 常亮 |  |  |  |  |
| 关机 |  |  |  |  | 充电状态下，常亮 | 嘀两声 |

  - 自动休眠、自动唤醒、自动关机

为了节约能源，延长使用寿命，BT-II打印机采用先进的自动休眠、自动唤醒技术。

打印机开机后，如果在2分钟内，主机没有向打印机发送任何数据，也没有按下任何按钮，打印机会自动进入休眠模式，同时未连接蓝牙时CHARGE指示灯红灯显示闪烁状态，连接蓝牙时CHARGE指示灯蓝灯常亮。

休眠后，电量损耗大大降低，不影响打印机的使用。当接收到任何数据时，在没有其他任何手动干预下，打印机即会自动唤醒。

开机2小时后，打印机没有接收任何数据，即会自动关机，您需要手动启动打印机。

3.　PC端设置

１. 将打印机开机，连接电脑，连接好串口线或者USB数据线，USB连接电脑必须安装USB转串口驱动 “PL2303”，如图１，图２所示：

图１

图２

２. 等待驱动安装完成。右键点击“我的电脑”，选择“管理”，在“计算机管理”页面左边选择“设备管理器”，如图３所示：

图３

然后在右边的选项找到“端口（COM和LPT）”，查看虚拟串口连接是否正常，图４中COM1为串口线连接，COM５为USB连接，均为可使用状态。

（注意：串口线连接是COM1，如果更新不成功，请确认是否有设备占用了COM1连接）

如图４所示：

图４

３.　打开设置工具，端口处栏填写上图中所显示的虚拟串口，以上图中为例虚拟串口为COM3，波特率为打印机当前波特率，然后连接。如图５所示：

图5

４.　读取数据

连接完成后点击Read读取数据：

图５

５.　更改蓝牙密码

“Config”子选项卡可以更改蓝牙密码，需要询问经销商获取校验码。

注意：此步骤仅针对加密用户有效，无加密用户请直接更改设置。

①选取Bluetooth“PIN”子选项卡，点击“Write Config”。发送校验号给经销商，等待返回校验码。注意请不要点取消或关闭“蓝牙密码生成”对话框。如图６所示：

注意：一次校验码只能修改一次蓝牙密码。

图６

６.　更新程序

“Program”子选项卡可以更新程序，如图7所示：

图7

点击“Open Program”，选择目标固件，点击打开

点击Update开始更新，更新中请勿断开USB连接或串口连接，直至更新成功，提示完成。

图１２

4.　常见故障排除

| 类型 | 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机 | 按开机键无反应 | 1、未装电池 | 将打印机充电10分钟再开机，如果能开机表明电池电量耗尽； |
| 问题 |  | 2、电池电量耗尽 | 如不能开机请将打印机和电池寄回芝柯进行检测维修 |
|  | 开机就自动关机 | 1、电池不良 | 将打印机充电10分钟再开机，如果能开机表明电池电量耗尽； |
|  |  | 2、电池缺电 | 如不能开机请将打印机和电池寄回原厂进行检测维修 |
| 打印 | 打印不走纸 | 打印机芯齿轮中有异物 | 打开打印机纸仓检查打印机芯齿轮中是否有异物，如有请清除干净即可 |
| 问题 |  | 打印机芯黑标处有异物 | 打开打印机纸仓检查打印机芯黑标上是否有异物，如有请用无水酒精擦 |
|  |  |  | 拭干净即可 |
|  |  | 压纸轴上有异物 | 打开打印机纸仓检查压纸轴上是否有异物，如有请清除干净即可 |
|  |  | 没有放入打印纸 | 打开打印机纸仓检查是否有放入纸卷 |
|  |  | 打印纸卡纸 | 打开打印机纸仓检查是否出现打印纸卡纸。 |
|  | 打印不清晰 | 打印机设置问题 | 请按说明书更改打印设置（黑度及质量） |
|  |  | 打印机芯脏 | 请用无水酒精清洁打印机芯陶瓷加热头片 |
|  |  | 电池缺电 | 对打印机进行充电，充满电后再进行打印 |
|  |  | 纸卷未安装好 | 打开打印机纸仓盖，检查打印纸卷是否安装好 |
| 充电 | 充不上电 | 电池不匹配 | 请使用原厂电池 |
| 问题 |  | 充电器不匹配 | 请使用原厂充电器 |
|  |  | 无电源输入 | 请检查220V电源输入是否正常 |
|  |  | 接触不良 | 请检查相关接头是否连接正常 |
| 通讯 | 打印机蓝牙 | 蓝牙距离太远 | 缩短蓝牙连接距离 |
| 问题 | 无法被搜索 | 蓝牙设置不对 | 按说明书将蓝牙设置为可见 |
| 其他 | 如遇到其它问题请与客户服务人员联系，我们会帮您解决打印机的使用问题 |  |  |
| 问题 |  |  |  |